《移动通信原理》

一 填空题

- 互调干扰  邻道干扰   同频干扰

- 不同小区可以进行频率再用，系统存在同频干扰，在同频小区之间用足够的空间距离进行隔离。

- 区群

- 呼叫强度，服务时间

- 分集技术，均衡技术，信道编码技术

- 基带选择式合并，最大比合并，等增益和并，射频开关式合并

- FDMA、TDMA、CDMA

- 分组交换按需动态分配信道的数据

二、选择题

- 1 C   2 B   3 B   4 D   5 D   6 C

三、判断题

1．×  2．×  3．√  4．√  5．√

四、名词解释

- 互调干扰：由传输信道中的非线性电路产生。当两个或多个不同频率的信号同时输入到非线性电路时，由于非线性器件的作用，会产生许多谐波和组合频率分量，其中与所需信号频率相近的组合频率分量会顺利地通过接收机而形成干扰。

- 软切换：在切换过程中，移动用户与原基站和新基站都保持着通信链路，可同时与两个（或多个）基站通信；然后才断开与原基站的链路，而保持与新基站的通信链路。

- 分集接收：是指接受端对它收到的多个衰落特性互相独立的信号进行特定的处理，以降低信号电平起伏的办法。

五、综合题

- 1 在GSM系统中，使用交织编码技术的目的是什么？

- 答：在GSM系统中，信道编码后进行交织，交织分为两次，第一次交织为数据块的内部交织，第二次交织为数据块之间的交织。

- 交织编码是在实际移动通信环境下改善移动通信信号衰落的一种通信技术。将造成数字信号传输的突发性差错，利用交织编码技术可离散并纠正这种突发性差错，改善移动通信的传输特性。

- 2 数字移动通信系统的优点如下：

- （1）．频谱利用率高，有利于提高系统容量。（2）、能提供多种业务服务。（3）抗噪声、抗干扰和抗多径衰落能力强。（4）能实现更有效、灵活的网络管理和控制。（5）便于实现通信的安全保密。（6）可降低设备成本和减小终端的体积和重量。

- 3  蜂窝移动通信系统采用小区制进行区域覆盖，即一个给定的覆盖区域内，相隔一定距离的小区使用相同的频率，这些小区称为同频小区，而这些小区间的干扰称为同频干扰。同频干扰的产生是由于频率再用，是小区制所决定的。而减小同频干扰的方法，是使得使用相同频率的小区相隔一定距离，为信号的传播提供隔离的作用。

- 4 功率控制的目的有两个：一是克服反向链路的远近效应；另一个是保证接收机的解调性能情况下，尽量降低发射功率，减少对其他用户的干扰，增加系统容量。

- 功率控制分为前向功率控制和反向功率控制。前向功率控制分为开环和闭环功控，反向功控又分为开环、闭环和外环功率控制共同组成。

- 5 描述SGSN，GGSN的功能与作用。

- 答：SGSN（Serving GPRS Support Node）服务GPRS支持节点。SGSN作为移动通信网络GPRS/WCDMA(TD-SCDMA)核心网分组域设备重要组成部分，主要完成分组数据包的路由转发、移动性管理、会话管理、逻辑链路管理、鉴权和加密、话单产生和输出等功能。

- GGSN (Gateway GPRS Support Node) 网关GPRS支持节点，GGSN（Gateway GSN，网关GSN）主要是起网关作用，它可以和多种不同的数据网络连接，如ISDN、PSPDN和LAN等。GGSN可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换，从而可以把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络。

6  解： W=20MHz、B=10kHz，则Gp=10lg（W/B）=33dB

Mj=Gp-（Ls+（S/N）0）=33-（3+10）=20dB

它表明干扰功率超过信号功率20dB时，系统就不能正常工作；而在二者之差不大于20dB时，系统仍能正常工作，即信号在一定噪声或干扰湮没下也能正常通信。