《无线通信原理》

- 单项选择

1、A  2、A  3、C   4、D   5、A

6、B  7、B   8、C   9、D  10、B

- 填空

1、工作频率 传播距离

2、 1G  GSM/2G   QPSK  16QAM   64QAM

3、4倍

4、TDD  FDD

- 名词解释

1、频率分集：频率分集是在发信端将一个信号利用两个间隔较大的发信频率同时发射，在收信端同时接收这两个射频信号后合成，由于工作频率不同，电磁波之间的相关性极小，各电磁波的衰落概率也不同。频率分集抗频率选择性衰落特别有效，但付出的代价是成倍地增加了收发信机，且需成倍地多占用频带，降低了频谱利用率。

2、小区分裂：移动通信网初期，各小区大小相等，容量相同，随着城市建设和用户数的增加，用户密度不再相等。为了适应这种情况，在高用户密度地区，将小区面积划小，或将小区中的基站全向覆盖改为定向覆盖，使每个小区分配的频道数增多，满足话务量增大的需要，这种技术称为小区分裂。

3、纠错编码：也叫差错控制编码，就是在发送端对原数据添加冗余信息，这些冗余信息是和原数据相关的，再在接收端根据这种相关性来检测和纠正传输过程产生的差错，从而对抗传输过程的干扰。

4、OFDM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术，实际上OFDM是MCM(Multi Carrier Modulation)，多载波调制的一种。通过频分复用实现高速串行数据的并行传输, 它具有较好的抗多径衰弱的能力，能够支持多用户接入

- 简答题

1、硬切换（先断后通）：在切换过程中，移动用户断开与原基站的链路，转而与新基站建立通信链路。

软切换（先通后断）：在切换过程中，移动用户与原基站和新基站都保持着通信链路，可同时与两个（或多个）基站通信；然后才断开与原基站的链路，而保持与新基站的通信链路。

在接力切换过程中，是TD-SCDMA特有的切换方式，利用上行同步和定位，将通信的上行链路先切到目标基站，然后同频小区之间的两个小区的基站都将接受同一终端的信号，并对其定位，将确定可能切换区域的定位结果向RNC 报告，完成向目标基站的切换。接力切换是一种改进的硬切换技术，可提高切换成功率，与软切换比，可以克服切换时对邻近基站信道资源的占用，能够使系统容量得以增加。

2、国际标准化组织3GPP定义了5G的三大场景：

eMBB增强型移动宽带。主要满足用于对高数据速率的业务需求，支持高清视频、VR等新业态，广泛应用于文体娱乐、教育等行业；还用于安防监控、产品检测等方面。我们现在很多晚会直播，都是用了5G的技术。

mMTC海量机器类通信。5G中面向物联网业务的能力，对网络感知实时性要求较低，但对终端密集程度要求高，广泛应用于公用事业、工业、农业、交通运输和电力等行业。

uRLLC低时延高可靠通信。5G通信技术广泛应用于医疗、交通、电力等行业，随着5G通信技术的不断发展，外科医生的手臂，都可以延伸到千里之外，远程为患者进行手术。

- 计算题（20分）

1、

汽车沿直线朝向发射机运动，多普勒频移为正；