《现代通信网》

一 填空题

- 本地网      长途网       国际网

- 有级选路结构      无级选路结构

- n-1

- 交互型业务 	   分配型业务

- 信令网    同步网    管理网

- 广域网     城域网     局域网

- 分区固定连接     随机自由连接

- VC交换  VP交换

- 通话频繁程度    通话时间的长短

二、单项选择题

1、B         2、D         3、A         4、D         5、B

6、D         7、D        8、C

- 名词解释

1、接入网由业务节点接口和用户网络接口之间的一系列传送实体（如线路设施和传输设施）组成，为供给电信业务而提供所需传送承载能力的实施系统。

2、软交换是网络演进以及下一代分组网络的核心设备之一，它独立于传送网络，主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能，同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业务，以及多样化的第三方业务。

3、ATM是一种转移模式（即传递方式），在这一模式中信息被组织成固定长度信元，来自 某用户一段信息的信元并不需要周期性出现，从这个意义上来看，这种转移模式是异步的。

4、不经过其他交换中心的转接，呼损率小于等于1%，且其话务量不允许溢出至其他路由。

四 简答题

1   答：主要有以下几种配线方法： 1、直接配线 2、复接配线 3、交接配线

直接配线是把电缆芯线直接分配 到分线设备上，分线设备之间不复接，彼此之间没有通融性。

复接是为了适应用户变化，即同一对线接入两三个分线箱（盒），这样增加了设备的通融性，同时提高了使用率。

交接配线是指采用交接箱通过跳线将馈线电缆与配线电缆连通的方式。交接配线具有良好的灵活性，是利用率最高的一种配线方式。

2  数字同步网中网同步的方式有哪几种？

数字同步网中网同步的方式有准同步方式、主从同步方式和互同步方式。

准同步方式要求在所有交换节点处使用高精度的时钟，所以又叫做独立时钟方式。它不要求全网处于同步状态，这就使得两个节点之间的滑码率降低到可接受的程度。因为它容易实现，大型的通信网络通常采用这种方式。

主从同步方式的方法是在整个通信网络中只设立一个高精度的时钟源，主节点在消除时钟中的链路抖动后，网络的主时钟只传送到少数几个级别较高的交换节点，就能够通过现有的数字链路把基准时钟继续传送到级别较低的节点，节点的时钟通过锁相环与主基准时钟同步。

互同步方式是网络内各个局都需要有自己的时钟，最后又会稳定在某一值上，而这之间的暂态现象会使信号产生一定的误码，优点是网内任意的节点出现故障后只会影响本节点，缺点是控制线过多，节点设备比较复杂。

3  宽带IP城域网的骨干传输技术有哪些？

宽带城域网的主要组网技术,包括:IP over ATM、IP over SDH、IP over DWDM、DPT技术以及千兆以太网等。

:IP over ATM包括（1）叠加模式。指的是IP网的寻址叠加在ATM寻址的基础上，即在叠加模式中，ATM的寻址方式不变，IP地址在边缘设备中映射成ATM地址；（2）集成模式。指的是IP网设备和ATM网设备已集成在一起了。

IP over SDH/SONET是以SDH网络作为IP数据包的物理传输网络，它使用链路及PPP 协议对IP数据包进行封装。IP分组简单地插入到PPP帧中的信息段，然后再由SDH通道层的业务适配器把封装后的IP数据包映射到SDH同步净荷中。

IP over WDM：不仅省掉ATM层，也省掉中间的SDH层，将IP直接放在光路上传输。

千兆以太网技术在宽带城域网中的广泛应用，使骨干路由器的端口能高速有效地扩展到分布层交换机上。光纤、网线到用户桌面，使数据传输速度达到100M、1000M。 用户投入少，接入简单。

4  NGN网络四个功能层的主要作用是什么？

业务层：提供传统交换机的业务及其他增值业务。该层主要包括业务管理服务器、应用服务器和业务生成服务器，它们互相配合，对业务提供完全的生命周期支持和管理支持。

控制层：实现呼叫控制和连接管理，控制各种媒体网关，完成计费和数据采集、网间互联等功能。

传送层：采用分组技术，提供高可靠、端到端的QoS保证的综合传送平台。

接入层：提供丰富的接入手段，将各种用户终端、用户驻地网和传统通信网连接到分组网络，并将信息格式转换成能在分组网络上传送的信息格式。

5  接入网的功能结构中包括用户口功能，业务口功能，核心功能，传送功能和AN系统管理功能。

- 6  某市话交换区有用户3000个，且为矩形均匀分布，长a=6km，宽b=4km，

求：当局址偏离几何中心15%时，用户线总长度将增加多少。

解： 已知 a=6km  b=4km  x=0.6  y=0.4  N=3000

l平均＝（a＋b）/4=2.5

l`=a+b4+x2a+y2b=2.5+0.11＝2.51

L增=N×（l`－l平均）=330对公里